МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление Государственной противопожарной службы

Начальникам УГПС (ОГ1Ю) МВД ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации

129090, Москва, пр. Мира, 15

10.07 1995 г.№ 20/4.1/1323

О направлении типовой технологии технического обслуживания пожарных автомобилей

Направляя типовую технологию технического обслуживания пожарных автомобилей, ГУГПС МВД России,- РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Ввести в системе Государственной противопожарной службы МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации с 1 января 1996 года типовую технологию технического обслуживания пожарных автомобилей.

2. Обеспечить своевременное изучение должностными лицами технической службы и подразделений пожарной охраны, ответственными за выполнение задач по эксплуатации пожарной техники, типовую технологию технического обслуживания пожарных автомобилей, обеспечить ее исполнение, а также привести в соответствие с ней соответствующие документы в области организации эксплуатации пожарной техники.

3. Разработать, с учетом имеющейся материально-технической базы, соответствующую технологию технического обслуживания для конкретных видов основной и специальной пожарной техники.

Приложение: на 81 л.

Начальник
генерал-майор внутренней службы Е.А.Серебренников

ВВЕДЕНИЕ

Типовая технология технического обслуживания основных пожарных автомобилей общего применения разработана на основе руководящих документов по установленным режимам технического обслуживания, накопленного опыта эксплуатации и представляет совокупность порядка и правил выполнения операций технического обслуживания.

Типовая технология технического обслуживания призвана обеспечить снижение трудозатрат на проведение технического обслуживания и ремонта пожарной техники, рациональное использование эксплуатационных материалов и запасных частей, повышение качества выполняемых работ.

В перечнях регламентных работ даются указания на проведение отдельных операций текущего ремонта (сопутствующий текущий ремонт).

Практика показывает, что наибольшего эффекта от проведения ТО можно достичь, используя методы и средства технического диагностирования. Поэтому настоящая типовая технология технического обслуживания содержит рекомендации по применению диагностирования агрегатов и систем пожарных автомобилей.

При организации и выполнении регламентных или иных работ, не оговоренных типовой технологией необходимо руководствоваться Наставлением по технической службе пожарной охраны МВД России.

Часть 1. Техническое обслуживание (ЕТО и ТО-1) основных пожарных автомобилей общего применения

Регламентные работы для выполнения ежедневного технического обслуживания (ЕТО) основных пожарных автомобилей общего применения

1. Шасси пожарного автомобиля

Содержание работ

1.1 Выполнить операции ежедневного технического обслуживания шасси. Техническое обслуживание шасси проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации шасси пожарного автомобиля и включает в себя:

1.2 Контрольные работы

1.2.1 Осмотреть автомобиль для выявления наружных повреждений; проверить комплектность; проверить состояние дверей кабины, кузова, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, стеклоподъемников, оперения, номерных знаков, запорного устройства (механизма) откидной кабины, фиксаторов и замков дверей, рамы, рессор, шин и крепление колес.

1.2.2 Проверить правильность опломбирования спидометра и счетчика наработки моточасов, специального оборудования пожарных автомобилей, исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, в том числе специальной; работу стеклоочистителей, смывателей ветрового стекла, системы отопления, вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года).

1.2.3 Проверить работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов, механизма выключения сцепления, проверить состояние и натяжение приводных ремней.

1.2.4 Проверить пуском и на холостом ходу работу двигателя. Остановить двигатель и на слух проверить работу фильтра центробежной очистки масла.

1.2.5 Проверить люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес.

1.3. Уборочные и моечные работы

1.3.1 Провести уборку кабины и отсеков кузова, пожарно-технического вооружения.

1.3.2 Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы, специальные светосигнальные устройства, номерные знаки.

1.3.3. При необходимости вымыть и просушить автомобиль

1.4. Смазочные и заправочные работы

1.4.1 Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимости долить моторное мазло до верхней метки щупа.

1.4.2. У автомобилей с дизельным двигателем проверить уровень мазла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения.

1.4.3 Проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и механизме выключения сцепления, в системе охлаждения двигателя.

1.4.4 Проверить уровень топлива в топливном баке, уровень воды в бачках смывателей ветрового стекла, при необходимости долить.

2. Кузов и специальные агрегаты

| №№ пп | Наименование и содержание работ | Место выполнения работы | Применяемые приборы и инструменты | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проверить действие маховиков и ручек кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и вакуумного затвора. | Насосный отсек Кабина боевого расчета | Визуально, вручную открыть и закрыть | Маховики и ручки не должны иметь повреждений и должны быть надежно закреплены на штоках. Вращение маховиков и передвижение ручек должны быть плавными, без заеданий. |
| 2.2 | Проверить уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя в пенобаке. | Через люк в цистерне и горловину пенобака | Визуально | Цистерна и пенобак должны быть полностью заправлены. Контрольные лампочки уровня воды должны также подтверждать полноту заправки. |
|  | Проверить течь воды и пенообразователя. | Площадка под автомобилем. | Визуально | Течи быть не должно |
| 2.3 | Проверить работоспособ-ность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения и герметичность насоса по величине падения разрежения. | Насосный отсек | Визуально, по штатному мановакуумметру и тахометру | См. Приложение 1, п.1. |
| 2.4. | Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, работу сигнальных лампочек открытия и закрытия дверей .действие сигнала сирены, освещение отсеков кузова | Щиток приборов в кабине, отсеки кузова, крыша кабины | Визуально, на слух | Система электрооборудования (и сигналы) должны быть исправны. Перегоревшие лампы - заменить Неисправные концевые выключатели заменить. Неисправные приборы заменить |
| 2.5. | Проверить комплектность .состояние, укладку и крепление пожарного вооружения. | Крыша автомобиля , кабина боевого расчета, отсеки кузова | Визуально | Комплектность - по табелю положенности. ПТВ должно быть исправным, чистым, надежно закрепленным. |
| 2.6. | Проверить уровень масла в корпусе насоса, наличие смазки в масленке и при необходимости дополнить. |  |  | См.химмотологическую карту (приложение 2) |
| 3. Пожарно-техническое вооружение |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверить состояние соединительных головок, прокладок и вытяжной ленты всасывающих рукавов | Пеналы для всасывающих рукавов | Вручную, визуально | Вынуть рукава из пеналов, осмотреть. Не должно быть сколов, деформаций, повреждений. |
| 3.2 | Проверить наличие, ком-плектность напорных рука-вов согласно описи, нали-чие и целостность соедини-тельных головок, прокла-док, определить состояние навязки рукавных головок. | Отсеки для ПТВ | Визуально | Не должно быть значительных потертостей, сколов, деформации, повреждений. |
| 3.3 | Проверить состояние всасывающей сетки, наличие и целостность веревки, работу обратного клапана, соединительной головки и ее прокладки | Отсеки для ПТВ | Визуально | Не должно быть значительных потертостей, сколов, деформации, повреждений. |
| 3.4 | Проверить качество заточки граней и угол загиба крюка для открывания крышек гидрантов. | - “ - | - “ - | Не должно быть сколов, деформаций, повреждений. |
| 3.5 | Проверить состояние Маховиков целостность корпуса, прокладок и соединительных головок рукавных разветвлений. | - “ - | - “ - | - “ - |
| 3.6 | Проверить наличие и состояние соединительных переходных головок и прокладок. | - “ - | - “ - | - “ - |
| 3.7 | Проверить состояние корпуса водосборника, клапана, соединительных головок и прокладок. | Отсеки для ПТВ | Визуально | Не должно быть сколов, деформаций, повреждений. |
| 3.8 | Проверить наличие и исправность ручных пожарных стволов, работу их крановых механизмов, состояние оплетки, ремня, соединительных головок и прокладок. | - “ - | - “ - | Согласно табельной положенности. Инородные предметы в проходных каналах стволов не допускаются . |
| 3.9 | Проверить состояние корпусов пеногенераторов, пакета сеток) соединительных головок и прокладок. | - “ - | - “ - | - “ - |
| 3.10 | Проверить наличие и состояние рукавных зажимов и задержек. | По месту установки. | - “ - | Не должно быть повреждений, сколов, трещин. |
| 3.11 | Проверить состояние трехколенной выдвижной лестницы, лестницы-штурмовки и лестницы-- палки; даты испытаний. | На крыше автомобиля | - “ - | Не должно быть повреждений, сколов, трещин. Обратить особое внимание на состояние тетив, замков и захватов |
| 3.12 | Проверить укладку и состояние спасательной веревки, ее влажность и наличие бирки с указанием даты испытания. | В отсеке ПТВ | - “ - | Наличие бирки обязательно. Признаками непригодности являются: просроченная дата испытаний, механическое или термическое нарушение целостности оплетки (для веревки кабельного типа), хотя бы одной пряди (для плетеных веревок) , разрушение хотя бы одного коуша, остаточное удлинение выше 5% для веревок из натуральных и 10% синтетических волокон, повышенная влажность. |
| 3.13 | Проверить наличие пожарного крюка,, ломов и багров, их заточку. | Отсек для ПТВ, крыша автомобиля | Визуально | Соблюдать правила заточки инструмента. |
| 3.14 | Проверить состояние деревянных и металлических частей лопаты, топоров, ручных пил, их заточку. | - “ - | - “ - | Обратить внимание на качество насадки инструмента на ручки и чистоту рабочих поверхностей. Запрещается красить деревянные поверхности инструмента и инвентаря. |
| 3.15 | Проверить пригодность к работе диэлектрических перчаток, галош (бот), ковриков, ножниц для резки электропроводов. | Отсек для ПТВ | Визуально, проверить штамп Госэнергонадзора. | Внешние признаки непригодности: для ножниц - повреждение изоляции рукояток, отсутствие упорных колец; для перчаток, галош (бот), ковриков-проколы, разрывы, отверстия. Средства электрозащиты, не прошедшие в установленные сроки испытания, непригодны. Условия хранения: в чехлах, отдельно от колющего и режущего инструмента. |
| 3.16 | Проверить наличие и исправность рукавных мостиков. | - “ - | Визуально | Не должно быть повреждений, сколов, срезов. |
| 3.17 | Проверить состояние корпуса, ремня, оптического элемента, и выключателя группового и индивидуальных фонарей. | - “ - | Визуально, включить и выключить | Убедиться в заряженности аккумуляторов фонарей. |
| 3.18 | Проверить состояние и работоспособность мобильной и носимых радиостанций. | В салоне автомобиля | Приведением в рабочее состояние | Согласно Инструкции по использованию радиостанций. |

Примечание: По окончании проверки пожарно-техническое вооружение должно быть надежно закреплено на автомобиле.

Регламентные работы для выполнения технического обслуживания № 1 (ТО-1) основных пожарных автомобилей общего применения

1. Шасси пожарного автомобиля

Содержание работ

1.1 Выполнить операции технического обслуживания Н 1 (ТО-1) шасси. Техническое обслуживание шасси проводится в соответствии о Руководством по эксплуатации шасси пожарного автомобиля и включает в себя:

1.2 Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы,

1.2.1 Осмотреть автомобиль, проверить состояние кабины, кузова и его отсеков, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов дверей, капота, буксирного устройства.

1.2.2 Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового отекла и фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции, звукового сигнала.

1.2.3 Проверить осмотром герметичность системы смазки, питания и охлаждения двигателя (в том числе и пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и приборов.'

1.2.4 Проверить состояние и натяжение приводных ремней. 1.2.5 Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.). 1.2.6 Проверить крепление двигателя.

1.2.7 Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода выключения оцепления.

1.2.8 У автомобилей оборудованных пневмоусилителем оцепления, проверить крепление кронштейна и составных: частей силового цилиндра усилителя.

1.2.9 Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей (в том числе крепление коробки отбора мощности для привода специального агрегата.

1.2.10 Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном автомобиле.

1.2.11 Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников. Проверить крепление фланцев карданных валов.

1.2.12 Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста.

1.2.13 Проверить крепление картера редуктора и фланцев полуосей.

1.2.14 Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления.

1.2.15 Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных шайб гаек.

1.2.16 Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг.

1.2.17 Проверить состояние и крепление карданного вала рулевого управления.

1.2.18 Проверить люфт подшипников ступиц колес.

1.2.19 Проверить компрессор: внешнее состояние (визуально), работу (на слух), и создаваемое давление. (по штатному манометру).

1.2.20 Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы (на слух и по показаниям штатных манометров для пневматических тормозных систем).

1.2.21 Отрегулировать действие тормозов.

1.2.22 Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, свободного и рабочего хода педали тормоза.

1.2.23 Проверить тормозной кран пневматического привода тормозов.

1.2.24 Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя, колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами (шасси ГАЗ).

1.2.25 Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза.

1.2.26 Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, буксирного устройства.

1.2.27 Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес.

1.2.28 Проверить состояние шин и давление воздуха в них) удалить посторонние предметы, заострявшие в протекторе и между спаренными колесами.

1.2.29 Проверить состояние запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины.

1.2.30 Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины и кузова.

1.2.31 Проверить крепление кузова (надстройки) к раме шасси, держателя запасного колеса.

1.2.32 Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть поверхности кабины, кузова (надстройки); при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие.

1.2.33 Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений.

1.2.34 У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода насоса высокого давления.

1.2.35 Проверить и при необходимости отрегулировать содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах карбюраторных двигателей.

1.2.36 Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи, следов электролита, прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность контактов наконечников проводов с выводными штырями. Проверить уровень электролита.

1.2.37 Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное время года - приборов электрооборудования системы отопления и пускового подогревателя.

1.2.38 Проверить крепление генератора и стартера, состояние их контактных соединений.

1.2.39 Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть контакты прерывателя полотняной тканью.

1.2.40 Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки гибкого вала.

1.2.41 Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим приводом и датчика.

1.2.42 Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода (и счетчика моточасов при его наличии) в соответствии с действующей инструкцией.

1.3. Смазочные и очистительные работы.

1.3.1 Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой; проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в бачках: омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе).

1.3.2 Прочистить сапуны коробки передач и мостов.

1.3.3 Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов.

1.3.4 Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода тормозов.

1.3.5 У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.

1.3.6 При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне картера двигателя, слить отстой из корпусов масляных фильтров и очистить от отложений внутреннюю поверхность крышки корпуса фильтра центробежной очистки масла, промыть поддон и фильтрующие элементы воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера.

1.3.7 Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов и приборов автомобиля.

2. Кузов и специальные агрегаты

| №№ пп | Наименование и содержание работ | Место выполнения работы | Применяемые приборы и инструменты | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Снять с автомобиля пожарно-техническое вооружение | Кабина, отсеки кузова, крыша | Вручную | Уложить ПТВ на стеллажи, подготовить к осмотру и обслуживанию. |
| 2.2 | Проверить состояние и крепление цистерны, пенобака, коробки отбора мощности и пожарного насоса. | На раме, в насосном отсеке, кабине расчета | Визуально, ключи гаечные, отвертка, молоток | Моменты затяжки болтовых соединений определить по справочной таблице моментов затяжки резьбовых соединений, приложение 3. |
| 2.3 | Проверить состояние и крепление элементов системы дополнительного охлаждения и обогрева | Снизу, на двигателе и на пожарном насосе | Визуально, ключи гаечные, отвертка | Течь воды не допускается. Вентили и краны должны легко открываться и закрываться. |
| 2.4 | Проверить состояние и исправность приводов вакуумного аппарата и управления оборотами двигателя. | Насосный отсек | Визуально, перемещением рукояток приводов в пределах рабочих ходов | Тяги не должны иметь перегибов и должны перемещаться без заеданий во всем диапазоне рабочих ходов |
| 2.5 | Проверить состояние и герметичность системы дистанционного управления пневмовентилями и сцеплением. | Насосный отсек | Визуально, на слух; ключи гаечные | Определенные на слух утечки воздуха устранить. |
| 2.6 | Проверить состояние и крепление шарниров карданных валов трансмиссии пожарного насоса. | Снизу, насосный отсек | Радиальное покачивание вилки вала от руки, ключи гаечные | Моменты затяжки гаек крепления определить по справочной таблице затяжки резьбовых соединений, приложение 3. |
| 2.7 | Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения крепления кузова, кабины и проверить исправность всех дверей. | Снизу, слева и справа автомобиля, в отсеках ПТВ | Визуально, гаечные ключи, отвертки | То же |
| 2.8 | Произвести смазку узлов, агрегатов и механизмов | Точки смазки | Солидолонаг-нетатель, кисть | В соответствии с химмотологической картой, приложение 2 |
| 2.9 | Проверить работу вакуумного затвора. | Насосный отсек | Ключи гаечные, отвертки, плоскогубцы | При необходимости демонтировать вакуумный затвор. Разобрать. Проверить состояние пружин, клапанов и их посадочных мест. |
| 2.10 | Проверить состояние и исправность мановакуумметров, тахометра (счетчика наработки моточасов - пои наличии"). | То же | визуально | Обратить внимание на состояние пломб, корпусов, стекол, положение стрелок относительно шкалы. Неисправные приборы заменить. Ремонтировать их в условиях пожарной части недопустимо. |
| 2.11 | Проверить состояние и исправность пожарного насоса. | Насосный отсек | Штатные приборы, спец. ключ, гаечные ключи; молоток, съемник, отвертки | См. приложение 1, п.2.2. Произвести частичную разборку насоса. Проверить надежность крепления рабочего колеса на валу, отсутствие посторонних предметов в полости корпуса насоса, состояние переднего подшипника и червячной пары привода тахометра. При необходимости заменить передний подшипник. |
| 2.12 | Проверить пожарный насос и коммуникации на герметичность, вакуумную систем-/ на создаваемое разрежение. | Насосный отсек | Визуально, на слух, штатные приборы, гаечные ключи молоток, отвертка. | См. приложение 1, п.1. |
| 2.13 | Прочистить пеносмеситель и проверить его техническое состояние. | Насосный отсек | Гаечные ключи, отвертка, молоток, ветошь | Демонтировать пеносмеситель, произвести разборку, очистку, сборку и монтаж его на насосе. Проверить его техническое состояние (приложение .1, п.п.З). |
| 2.14 | Проверить состояние пеналов всасывающих рукавов. | Крыша автомобиля | Визуально, молоток, ключи гаечные, отвертка | При необходимости подогнать крышки пеналов и проверить работу их фиксаторов. |
| 2.15 | Проверить работу механизма объема трехколенной лестницы. | Крыша автомобиля | Визуально, молоток, ключи гаечные, отвертка | При необходимости отрегулировать механизм, подтянуть крепление роликов. |
| 2.16 | Восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие на отдельных участках кузова, шасси и ПТВ. | Кузов, шасси и ПТВ | Краскораспылитель , наждачная бумага, растворитель , грунтовка, краска | Поврежденные участки зачистить , обезжирить, загрунтовать, после просушки покрасить в соответствующий цвет. |
| 2.17 | Провести испытания насоса и пеносмесителя. | - | - | См. приложение 1, п.2. |
| 2.18 | Проверить автомобиль на ходу. | Во время движения (расстояние 1-2 км) оценить: приемистость, тормозные качества, управляемость и работу светосигнального оборудования. По штатным приборам и на слух оценить работу агрегатов шасси. Замеченные недостатки устранить. |  |  |
| 3. Пожарно-техническое вооружение (При проведении ТО-1 ПТВ снимается с автомобиля и подготавливается к осмотру) |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверить состояние всасывающих рукавов. | Обратить внимание на наличие вмятин, потертостей, внутренних отслоений в рукаве; сколов и трещин в соединительных головках. |  | При наличии значительных вмятин, потертостей и отслоений, а так же сколов и трещин соединительных головок рукава заменить. |
| 3.2 | Проверить исправность всасывающей сетки. | Обратить внимание на целостность корпуса, работу обратного клапана, состояние соединительной головки и веревки. |  | При трещине корпуса - всасывающую сетку заменить. При значительной потертости или признаках опрелости- веревку заменить . |
| 3.3 | Проверить комплектность и состояние напорных рукавов. | Обратить внимание на состояние, чистоту, маркировку, целостность соединительных головок, их навязку, наличие и состояние резиновых прокладок. Пожарные рукава должны быть сухими. |  | При значительной потертости, признаках прелости рукава заменить; при нарушении целостности - головки заслонить; 2 раза в год произвести перекатку на новый шов. |
| 3.4 | Проверить состояние трехколенной лестницы. | Обратить внимание на состояние тетив, ступеней, крепление арматуры, веревки, троса. Испытать правильность действия лестницы и остановочных приборов путем выдвигания-- сдвигания. Смазать графитной смазкой пазы тетив и механизм останова. Проверить дату очередного испытания. |  | Тетивы и ступени лестницы не должны иметь дефектов. Трещины у гнезд ступеней не допускаются. Арматура лестницы должна быть надежно закреплена, лестница легко раздвигаться и свободно и плотно складываться. Эксплуатация лестницы с просроченной датой испытания не допускается. |
| 3.5 | Проверить состояние лестницы-штурмовки. | Проверить состояние тетив, ступеней, крюка и тросов. Проверить дату очередного испытания. |  | Тетивы и ступени не должны иметь дефектов. Трещины у гнезд ступеней не допускаются. Крюк не должен быть искривлен и не должен тлеть качки. Трос должен быть целым и находиться в пазах тетив. Эксплуатация лестницы с просроченной датой испытания не допускается. |
| 3.6 | Проверить состояние лестницы-пайки. | Проверить состояние тетив, ступеней. Проверить раскладывание и складывание лестницы. Проверить дату очередного испытания. |  | Тетивы и ступени не должны иметь дефектов. Трещины не допускаются. Лестница должна легко раскладываться и свободно и плотно складываться. Эксплуатация лестницы с просроченной датой испытания не допускается. |
| 3.7 | Проверить состояние пожарной колонки | Обратить внимание на состояние резьбового кольца, герметичность шиберов, наличие и состояние сальников и прокладок. Проверить смыкание соединительных головок напорных штуцеров колонки. |  | Резьба нижней части корпуса колонки должна быть чистой и не иметь забоин. Шиберы должны легко закрываться и открываться, а в закрытом положении обеспечивать герметичность. |
| 3.8 | Проверить состояние двух, трех и четырех-ходовых разветвлений | Обратить внимание на наличие сальников и прокладок, смыкание и герметичность соединительных головок. |  | Вентили должны легко закрываться и открываться, а в закрытом положении обеспечивать герметичность. Смыкание и размыкание соединительных головок должно производиться усилием одного человека. |
| 3.9 | Проверить состояние ручных стволов. | Обратить внимание: нет ли забоин на спрысках стволов; на наличие и состояние прокладок, смыкание соединительных головок, прочность плечевого ремня, легкость открывания и закрывания кранов. |  | Кран в закрытом положении должен обеспечивать герметичность. Смыкание и размыкание соединительных головок должно производиться усилием одного человека. |
| 3.10 | Проверить состояние ломов, багров. | У ломов и цельнометаллических багров обратить внимание на заточку: у легких ломов -- на наличие и состояние ремней и колец. |  | При необходимости: заточить ломы; ремни и кольца заменить или поправить. |
| 3.11 | Проверить состояние спасательных веревок. | Обратить внимание на состояние веревки: чистоту, потертость , порезы и т. д. ; наличие и состояние коушей, целостность чехлов. Проверить дату очередного испытания. |  | Спасательная веревка должна быть сухой, неразвившейся, с правильно заделанными концами и исправными коушами. Не испытанная в установленном порядке или с истекшим сроком годности веревка к эксплуатации не допускается. |
| 3.12 | Проверить состояние комплектность электрозащитного инвентаря (ножниц, бот, перчаток .ковриков ) . | Резиновые диэлектрические боты или галоши, перчатки, коврики, ножницы для резки электропроводов проверить внешним осмотром. Обратить внимание на их целостность и наличие отметки о проведении очередного освидетельствования. |  | Инвентарь, имеющий повреждение, просроченный срок освидетельствования, а также не испытанный в установленном порядке, к эксплуатации не допускается. |
| 3.13 | Проверить состояние гидроэлеватора, воздушно-пенного ствола, пеногенератора. | Обратить внимание на состояние корпусов, наличие и состояние прокладок, смыкание соединительных головок. |  | Детали этих приборов не должны иметь повреждений. Соединительные головки должны смыкаться усилием одного человека, резиновые прокладки эластичными. |
| 3.14 | Проверить состояние индивидуальных и групповых фонарей. | В индивидуальных и групповых фонарях открыть крышку, протереть поверхность аккумуляторных батарей сухой ветошью .проверить уровень и плотность электролита в банках. Зачистить клеммы и зажимы аккумуляторных батарей, смазать их техническим вазелином, проверить крепление батарей в гнезде. |  | Требования к состоянию фона-реи в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. |
| 3.15 | Проверить состояние рукавной катушки. | Обратить внимание на состояние колес, дисков, запорного устройства. |  | Вращение колес в подшипниках должно быть легким и равномерным. |
| 3.16 | Проверить состояние углекиолотных огнетушителей. | Проверяется взвешиванием согласно инструкции по их эксплуатации. |  | - |

Часть 2, Второе техническое обслуживание основных пожарных автомобилей общего применения (ТО-2) в условиях ПТЦ, отряда (части) технической службы

Регламентные работы для выполнения технического обслуживания № 2 (ТО-2) основных пожарных автомобилей

1. Шасси пожарного автомобиля

| №№ пп | Наименование и содержание работ | Место выполнения работы | Применяемые приборы и инструменты | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверить и устранить выявленные неисправности 1. Общий осмотр |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние кабины, кузова, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков ) исправность механизмов открывания дверей, капота, буксирного устройства, а также специального светосигнального оборудования. | Кабина водителя , наружная поверхность автомобиля. | Визуально, вручную. | Перечисленные детали должны - быть в исправном состоянии без следов коррозии и повреждений. Двери и капот должны легко открываться и надежно закрываться. |
| 1.2 | Действие контрольно-измерительных приборов, смывателей ветрового отекла, а в холодное время-устройства для обогрева и обдува. | Кабина водителя | Визуально, вручную. | При повороте ключа зажигания должно наблюдаться отклонение стрелок контрольно-измерительных приборов. При включении вентилятор должен обдувать отекло, смыватель подавать воду, стеклоочиститель работать в заданных режимах, а щетки прилегать плотно по всей длине и перемещаться равномерно. |
| 2. Двигатель |  |  |  |  |
| 2.1 | Герметичность системы отопления и предпускового подогревателя. | Моторный отсек | Визуально, на ощупь. | Системы отопления и предпускового подогревателя не должны тлеть следов подтекания охлаждающей жидкости. |
| 2.2 | Состояние и действие термостата | Моторный отсек | Ключи, отвертка 8 мм, ключ 12 и 14 мм. Сосуд для воды, подогреватель воды | Снять термостат с двигателя и поместить в сосуд с водой. При нагревании воды основной клапан должен начать открываться при температуре+70 град С. и открыться полностью при температуре +80 град. С. |
| Возможный сопутствующий ремонт: замена термостата. |  |  |  |  |
| 2.3 | Проверить состояние и действие жалюзи радиатора, сливных кранов | Моторный отсек кабина. | Ключ гаечный открытый 10мм, плоскогубцы, отвертка 8 мм. | При перемещении ручки троса жалюзи должны легко открываться и плотно закрываться. Пластины жалюзи не должны иметь погнутостей, а концы их должны быть установлены в гнезда. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  |  | замена оболочки тяги жалюзи радиатора; установка на место выпавших пластин жалюзи радиатора; смазка троса; замена сливного крана. |  |
| 2.4 | Крепление радиатора, его облицовки, капота | Моторный отсек | Ключи гаечные 10,12,14,17 мм | Крепление радиатора, его облицовки, капота должно быть надежным. |
| Возможный сопутствующий ремонт |  |  | замена подушек крепления радиатора. |  |
| 2.5 | Крепление вентилятора, водяного насоса, крышки распределительных шестерен. | Моторный отсек | Ключи гаечные 13,14,17 мм, головка 22 мм. | Вентилятор, водяной насос, крышка распределительных шестерен должны быть надежно затянуты. Моменты затяжки резьбовых соединений определить по таблице приложения 3, Момент затяжки гайки ступицы вентилятора должен быть 5,5 - 7,0 кг*м. |
| 2.6 | Состояние и натяжение приводных ремней. | Моторный отсек | Ключи гаечные открытые 14 и 17 мм .монтажная лопатка, прибор для проверки приводных ремней. | См. примечание и таблицу №1 стр. 26. |
| Примечание. |  | При использовании прибора КИ-13918 ГОСНИТИ натяжение ремня должно соответствовать следующим значениям номера сектора шкалы (или прогибу, при использовании прибора КИ-8920 ГОСНИТИ ). |  |  |

Таблица №1

| Прибор КИ-13918 ГОСНИТИ |  |  |  | Прибор КИ-189ЙО ГОСНИТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера секторов на приборе |  |  |  | Прогиб ремня, мм |  | Усилие, кг |
| Двигатель | Генератор | Компрессор | Гидроус. руля | Вентил. Генер. | Компрессор |  |
| ЗиЛ 130,131 | 4 | 6 | 4 | 8 - 14 | 5 - 8 | 3 - 4 |
| УРАЛ-375 | 4 | 6 | 4 | 8 - 14 | 5 - 8 | 3 - 4 |
| ЗМЗ - 53 | 1 | - | - | 10 - 15 | - | 3 - 4 |
| ЗМЗ - 66 | 4 | 5 | - | 10 - 15 | - | 3 - 4 |
| КамАЗ | 3 | - | - | 15 - 22 | - | 4 |

| №№ пп | Наименование и содержание работ | Место выполнения работы | Применяемые приборы и инструменты | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена, ремней; замена болта крепления распорной планки генератора; затяжка болтов крепления генератора. |  |  |
| 2.7 | Герметичность системы смазки | Моторный отсек снизу. | Визуально, головка сменная 13 мм, вороток. | Двигатель не должен иметь следов подтекания масла. При необходимости закрепить масляный поддон картера двигателя. Болты и гайки должны быть равномерно затянуты моментом 1,5 - 1,7 кг*м. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена болтов и гаек с сорванными гранями головки. |  |  |
| 2.8 | Крепление головки блока цилиндров двигателя и стоек коромысел. | Двигатель | Ключи гаечные 14 и 17 мм, головки сменные 14 и 17 мм вороток, динамометрический ключ. | Болты и гайки крепления головок цилиндров двигателя подтягивать только на холодном двигателе в два приема от центра к периферии равномерно Моменты затяжки болтов --7-9 кг*м. (для карбюраторного двигателя) |
| Примечание: |  | Для двигателей КамАЗ момент затяжки составляет 16 - 18 кг*м , гаек стоек 4,5 -- 5,4 кг*м. |  |  |
| 2.9 | Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами. | Двигатель | Ключи гаечные 14,17 и 19 мм., набор щупов №5 отвертка. | Зазоры проверяются на холодном двигателе. Величина зазоров для впускных и выпускных клапанов должна быть в пределах 0,25 - 0,30 мм. Для двигателя КамАЗ : впускные 0,15 - 0,20 мм. выпускные 0,20 - 0,25 мм. |
| Примечание: |  | Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертво точку на такте сжатия. Ослабить контргайки на регулировочных винтах и, вращая их, установить требуемые зазоры по щупу у клапанов первого цилиндра. Далее, проворачивая каждый раз коленчатый вал на 1/4 оборота, установить требуемые зазоры у клапанов остальных цилиндров: для двигателей 3^3-53,66, ЗИЛ 130 и 375 : в 5-4-£-6-3-7-й цилиндрах. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | Замена прокладок клапанных крышек; замена болтов прокладок клапанных крышек; замена гаек и шпилек крепления стоек коромысел; замена гаек регулировочных винтов; замена штанг (в случае изгиба). |  |  |
| 2.10 | Крепление трубопроводов глушителя | Моторный отсек снизу. | Ключи гаечные 17 и 19 мм. | Трубопроводы глушителя должны быть надежно соединены между собой. Кронштейны и хомуты затянуты. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена хомута; замена глушителя; замена трубы глушителя |  |  |
| 2.11 | Крепление поддона картера двигателя. | Двигатель, снизу. | Головка сменная 13 мм., вороток. | Болты и гайки должны быть равномерно затянуты. Момент затяжки гаек и болтов должен быть в пределах 1,5-1,7 кг*м. Подтекание масла из-под прокладки не допускается. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена гаек крепления поддона (при срыве резьбы); замена болтов с сорванными гранями головки. |  |  |
| 2.12 | Состояние и крепление опор двигателя. | Двигатель, сверху и снизу | Ключи гаечные открытые 19 и 22 мм, головки сменные 19 и 22 мм, ключ динамометрический. | Болты крепления опор двигателя должны быть затянуты с моментом: передние опоры - 5,5...6,0 кг*м; задние опоры 20. ..27 кг*м; остальные- гайки должны быть равномерно затянуты. Подушки не должны иметь отслоений и разрушений резины. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена подушки поддерживающей опоры двигателя; замена гаек и болтов крепления (при утере); замена гайки и болта крепления поддерживающей опоры к лонжеронам (при утере). |  |  |
| 3. Сцепление |  |  |  |  |
| 3.1 | Крепление картера сцепления | Снизу | Ключи гаечные 13 мм | Гайки, крепящие картер сцепления должны быть затянуты. |
| 3.2 | Действие оттяжной пружины, крепление пневмогидроусилителя. |  | Ключи гаечные 17 и 19 мм, плоскогубцы. | Болты крепления должны быть затянуты. Отсутствие пружин не допускается. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена пружины педали сцепления и рычага вала вилки выключения сцепления (при разрушении); замена болтов. |  |  |
| 3.3 | Отрегулировать привод выключения оцепления. | Кабина водителя, снизу автомобиля. | Ключи гаечные 17 и 19 мм, плоскогубцы, отвертка 8 мм, монтажная лопатка. | Свободный ход педали сцепления должен быть, мм: ГАЗ 35 - 45 ЗИЛ 130,131 35 - 50 УРАЛ 375,43202 30 - 40 КАМАЗ 30 - 40 |
| 4. Коробка передач |  |  |  |  |
| 4.1 | Состояние и герметичность коробки передач, КОМ, их крепление. | Снизу автомобиля, кабина водителя. | Ключи гаечные открытые 14 и 19 мм. | На коробке передач и КОМ не должно быть следов подтекания масла. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена прокладки крышки люка; замена прокладки крышки задней опоры промежуточного вала. |  |  |
| 4.2 | Действие механизма переключения передач и его привода. | Снизу автомобиля . | Вручную | Механизм переключения передач должен работать плавно без заеданий и стуков. Самопроизвольное выключение передач не допускается. |
| 5. Карданная передача |  |  |  |  |
| 5.1 | Люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры. | Снизу автомобиля. | Люфтомер КИ-4832, ключи гаечные открытые 13,19,22 и 24 мм. | Суммарный угловой люфт карданной передачи не должен превышать 2-х градусов. При качании руками в радиальном направлении фланцев карданного вала в шарнирах карданной передачи не должно быть ощутимого люфта. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена болтов крышек подшипников шарниров; замена шарнира карданного вала; замена карданного вала; замена резинового блока промежуточной опоры. |  |  |
| 5.2 | Крепление фланцев карданных валов, опорных пластин игольчатых подшипников. | Снизу автомобиля | Ключи гаечные открытые 17,19 22 и 24 мм, ключ динамометрический. | Вое болты крепления фланцев карданных валов должны быть надежно затянуты. Болты, крепящие опорные пластины подшипников крестовин, должны быть затянуты с моментом 1,4 - 1,7 кг*м и законтрены путем загибания ушка замочной пластины. Момент затяжки болтов соединений фланцев переднего карданного вала 12 - 14 кг*м, заднего карданного вала 80 -- 90 кг*м (КамАЗ). |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена гаек и болтов крепления фланцев карданного вала. |  |  |
| 6. Ведущие мосты |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверить герметичность ведущего моста (ведущих мостов) | Снизу автомобиля | Ключи гаечные открытые 19,22 и 24 мм, головка сменная 41 мм, вороток плоскогубцы, молоток, зубило | Не должно быть подтекания масла. |
| 6.2 | Состояние и крепление редуктора ведущего моста (ведущих мостов). | Снизу автомобиля. | Ключи гаечные открытые 17,19 24,27 и 36 мм. | См. примечание. |
| Примечание. |  | У автомобиля ЗИЛ-130 снять редуктор заднего моста, проверить состояние шестерен, крепление ведомой цилиндрической шестерни, затяжку гайки крепления фланца ведущей конической шестерни и гаек крепления чашек дифферинциала. Момент затяжки гайки крепления фланца должен быть 20 - 25 кг*м. |  |  |
| 6.3 | Крепление гайки фланца ведущей шестерни и главной передачи (при снятом карданном вале). | Снизу автомобиля. | Ключ гаечный открытый 24 мм головка сменная 24. мм, ключ динамометрический, плоскогубцы. | Гайка крепления фланца ведущей конической шестерни должна быть затянута с моментом 25 - 35 кг*м. |
| 6.4 | Крепление фланцев полуосей. | Сбоку автомобиля. | Ключи гаечные 19 мм, головка сменная 19 мм, вороток, молоток, динамометрический ключ. | Гайки шпилек крепления полуосей должна быть затянута с моментом 12- 14 кг*м. |
| 7. Рулевое управление и передняя ось |  |  |  |  |
| 7.1 | Правильность установки и состояние балки передней оси. | Снизу автомобиля. | Визуально, рулетка. | Перекос балки переднего моста не допускается. |
| 7.2 | Герметичность усилителя рулевого управления. | Сверху, в моторном отсеке. | Визуально. | На поверхности гидроусилителя не должно быть следов подтекания масла. |
| 7.3 | Углы установки передних колес. | Снизу. | Стенд КИ- 8959, линейка для проверки угла схождения передних колес, ключ открытый 19 мм, ключ трубный, ключ динамометрической. | Угол развала не должен превышать 1 град. Схождение колес, мм должно быть: ГАЗ 53А 1,5 - -3,0 ЗИЛ 130,131 2,0 - 3,0 УРАЛ 375 3,0 - 8,0 КамАЗ 1,0 - 3,0 См. примечание |
| Примечание. |  | Регулировка схождения передних колес А - расстояние между закраинами ободов на высоте центров колес сзади передней оси; Б - расстояние между закраинами ободов на высоте центров колес спереди, после прокатывания автомобиля вперед на половину оборота колеса. Схождение колес равно разности (А-Б). После регулировки момент затяжки гаек болтов наконечников должен быть равным 5,6 - 6,0 кг*м. |  |  |
| 7.4 | Крепление картера рулевого механизма, рулевой колонки, рулевого колеса и сошки, а также шплинтовку гаек шаровых: пальцев. | Сверху и снизу | Ключ гаечный 19 мм, ключ динамометрический, пассатижи. | Момент затяжки контргайки сошки должен быть в пределах 4-4,5 кг*м. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена шплинтов. |  |  |
| 7.5 | Люфт рулевого колеса, шарниров рулевых тяг и шкворневых соединений. | В кабине водителя, снизу. | Приборы: мод. К-402, НИИАТ Т-1, плоскогубцы, отвертки, ключ накидной, молоток, зубило. | Проверку проводить при работающем двигателе на холостом ходу. |
| Примечание. |  | Работа производится двумя исполнителями Передние колеса должны быть установлены в направлении прямолинейного движения автомобиля, свободный ход рулевого колеса не должен превышать 15 град. Радиальный зазор в шкворневых: соединениях должен быть не более 0,75мм, а осевой - не более 1,5 мм. Люфт в шарнирах рулевых тяг не допускается. Люфт в шарнире проверяется по относительному перемещению крестовины относительно подшипников шарнира при резком повороте рулевого колеса в обе стороны. При наличии люфта шарнир необходимо заменить. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена шарниров рулевых тяг; замена шплинтов. |  |  |
| 7.6 | Крепление гаек шаровых пальцев и рычагов поворотных цапф, крепление гаек шкворней. | Снизу | Ключи гаечные, плоскогубцы, молоток, отвертка, головка сменная, вороток ключ динамометрический. | Отсутствие шплинтов не допускается. Все гайки должны быть надежно ватянуты. Момент затяжки гаек шаровых пальцев должен составлять 20-25 кг*м.. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена шплинтов. |  |  |
| 7.7 | Состояние и крепление карданного вала рулевого управления. | Моторный отсек | Ключи гаечные 14,17 и 19 мм | Работа выполняется двумя исполнителями. Люфт в шарнирах не допускается. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена шарнира карданного вала руля. |  |  |
| 7.8 | Состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников ступиц передних колес, сальников ступиц и крепление клиньев шкворней. | Снизу | Подъемник для грузовых автомобилей, устройство для проверки радиальных зазоров в шкворневых соединениях , набор щупов № 2, головки сменные 14 и 41 мм ключ динамометрический. | Момент затяжки гаек рычагов поворотных кулаков должен со-30 - 35 кг*м (ЗИЛ-131) См. примечания 1 и 2. |
| Примечания: |  | 1. Проверка радиального зазора в шкворневых соединениях выполняется в следующей последовательности: закрепить устройство на балке передней оси у колеса, установив ножку индикатора с натягом 2-3 мм на нижнем крае суппорта тормозного механизма, и совместить нуль большой шкалы со стрелкой. Поднять переднюю ось автомобиля так, чтобы колеса не касались пола. По показаниям индикатора определить зазор в шкворневом соединении. Радиальный зазор не должен быть более 0,25 мм. Зазор между балкой передней оси и верхней проушиной поворотного кулака о каждой стороны оси не должен превышать 0,25 мм. 2. Люфт подшипников ступиц передних колес не допускается. Подшипники ступиц следует регулировать в следующем порядке: вращая ступицу в обоих направлениях, затянуть гайку крепления подшипников до начала торможения ступицы. Отпустить гайку на 1/5 оборота до совпадения штифта с отверстием в замковой шайбе. Затянуть контргайку крепления подшипников моментом 12 - 15 кг*м. Проверить вращение ступицы колеса, вращая ее в двух направлениях. Колеса со ступицами' должны вращаться равномерно и легко. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена подшипников; замена прокладок крышек подшипников ступицы; замена болтов крепления крышки ступицы; замена гаек крепления подшипников; замена замковой шайбы. |  |  |
| 8. Тормозная система |  |  |  |  |
| 8.1 | Работу компрессора и создаваемое им давление. | Моторный отсек кабина водителя. | Стетоскоп, штатный манометр, на ощупь | Компрессор должен работать без стуков и повышенного нагрева. Падение давления воздуха при однократном нажатии на педаль не должно превышать 0,7 кг/см.кв. |
| 8.2 | Состояние и герметичность соединений трубопроводов тормозной системы. | Снизу автомобиля, кабина водителя. | По штатным приборам, на слух, визуально, гаечные ключи 17,19 и 22 мм. | Утечки воздуха в соединениях, определяемая на слух, не допускается. Падение давления воздуха не более указанного в инструкции по эксплуатации шасси. |
| Примечание. |  | Проверка работоспособности пневмопривода тормозов производится о помощью приборов на щитке в кабине (двухстрелочный манометр, тормозное табло), контрольных манометров. Проверку работоспособности производить после устранения утечек воздуха в пневмосиотеме. Герметичность тормозного крана проверять в заторможенном и расторможенном положениях |  |  |
| 8.3 | Крепление компрессора, тормозного крана и деталей его привода, главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов. | Снизу автомобиля, моторный отсек. | Визуально, ключи гаечные открытые 13,17 и 19 мм. | Крепление должно быть надежным. |
| 8.4 | Крепление воздушных баллонов (рессиверов). | Снизу автомобиля и сбоку рамы. | -“- | -“- |
| 8.5 | Состояние тормозных барабанов, накладок, пружин и подшипников колес (при снятых ступицах). | Снизу и сбоку автомобиля. | Ключи гаечные 12,17,19,22 мм отвертка, головки сменные, плоскогубцы, молоток, монтажная лопатка, съемник колодок, щетка металлическая, ванна с керосином | Снять ступицы. Колодки подлежат замене при величине зазора между поверхностью накладок и заклепками менее 1мм. Тормозные барабаны в случае замены колодок расточить. |
| 8.6 | Крепление тормозных камер, их кронштейнов и опор разжимных кулаков, опорных тормозных щитов передних: и задних колес. | Снизу автомобиля. | Головка сменная 24. мм, вороток, ключи гаечные 17,19, 22 и 24 мм, плоскогубцы. | Гайки крепления должны быть затянуты. Отсутствие шплинтов не допускается. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена тормозной камеры; замена трубок к тормозным камерам; замена шплинтов; установка пальца штока тормозной камеры (при утере). |  |  |
| 8.7 | У автомобилей с пневматическим приводом тормозов | Снизу штоков | Линейка, отвертка 8 мм, плоскогубцы, ключи гаечные открытые 17 и 19 мм. | См. примечание пальцев штоков тормозных камер, отрегулировать рабочий и свободный ход педанта тормоза и зазоры между накладками тормозных: колодок и барабанами. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена шплинтов пальцев; установка пальца штока тормозной камеры (при утере). |  |  |
| Примечание. |  | Регулировку свободного хода педали тормоза производить изменением длины тяги соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом привода, при помощи регулировочной вилки, навернутой на резьбовой конец тяги. Свободный ход педали тормоза должен быть в пределах, мм: ЗИЛ-130,131 20 30 (одинарный кран) УРАЛ 375Н 20 60 (комбинированный кран) КамАЗ 20 Педаль тормоза не должна доходить до наклонного пола кабины на 10 |  |  |
| 8.8 | У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов | Моторный отсек | Линейка, ключи гаечные открытые, отвертка, плоскогубцы шплинтовку | Уровень тормозной жидкости должен быть по метку на бачке или по заливную горловину. Свободный ход педали тормоза должен быть 8- 14 мм. При "мягкой" педали тормоза - удалить воздух из тормозной системы путем прокачки тормозов. |
| 8.9 | Исправность привода и действие стояночного тормоза. | В кабине и снизу. | Плоскогубцы, молоток. | Пальцы привода стояночного тормоза должны быть зашплинтованы. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена поврежденного шплинта. |  |  |
| 9. Рама, подвеска колеса |  |  |  |  |
| 9.1 | Правильность расположения (отсутствие перекосов) заднего (среднего) моста, состояние рамы, буксирного устройства, сцепного устройства. | Снизу. | Визуально, ключи гаечные 22 и 24 мм, рулетка, молоток. | См. примечание. |
| Примечание. |  | Перекос мостов не допускается. Полки лонжеронов рамы не должны иметь трещин. Надежность заклепочных соединений рамы проверяют обстукиванием головки заклепок молотком. Буксирное устройство должно быть надежно закреплено на раме, а его откидывающаяся скоба должна быть зашплинтована. Сцепное устройство должно быть надежно закреплено |  |  |
| 9.2 | Крепление хомутов, ложементов. стремянок и пальцев рессор, амортизаторов, реактивных штанг и оси балансирной подвески, проверить герметичность амортизаторов, состояние и крепление их втулок. | Снизу. | Ключи гаечные 14,17,19,22, 30 и 32 мм, динамометрический ключ, головки сменные 32,40 мм, вороток. | См. примечание. |
| Примечание. |  | Момент затяжки гаек стремянок ушек передних и задних рессор 7-10 кг*м момент затяжки гаек стремянок £5-30 кг*м. Ослабление шаровых: пальцев реактивных штанг, оси баланоирной подвески и амортизаторов не допускается. Подтекание жидкости в амортизаторах не допускается. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена гаек и болтов (при разрушении резьбы) |  |  |
| 9.3 | Состояние колесных дисков и крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе, проверить крепление запасного колеса. | Справа и слева | Ключ баллонный, манометр шинный, отвертка, плоскогубцы. Гайковерт для колес мод. И-318. | См. примечание. |
| Примечание. |  | Колесные диски должны быть без механических повреждений. Гайки необходимо затягивать равномерно, через одну гайку в два-три приема о моментом затяжки 20 - 25 кг*м. Шины не должны иметь трещин, разрывов, вздутий. Давление в шинах должно соответствовать величинам, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена гаек колес; замена прижимов; замена шпилек. |  |  |
| 10. Кабина, кузов , надстройка, оперение |  |  |  |  |
| 10.1 | Состояние и крепление узлов и деталей опрокидывающейся кабины. | Сверху, кабина в поднятом положении. | Ключи гаечные открытые 10, 13,14,17 и 19 мм, плоскогубцы. | Повреждение деталей подвески кабины и запорного механизма, нарушение крепления и шплинтовки не допускается. |
| Примечание. |  | Запорный механизм должен надежно удерживать кабину от самопроизвольного опрокидывания. Запорные крюки должны плотно прижимать кабину к ее опорам. Упорно-ограничительное устройство должно обеспечивать фиксацию кабины в поднятом положении. При проверке запорного устройства обратить внимание на целостность кронштейна задней опоры кабины, на состояние резиновых подушек опор и их крепления, на крепление корпуса запорного устройства к кабине и целостность соединения усилителя кабины под кронштейн запорного устройства с кабиной. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена подушки; замена винта крепления подушки; замена втулок амортизаторов; замена кронштейна; замена рессор. |  |  |
| 10.2 | Проверить состояние и действие стеклоподъемников дверей кабины. | В кабине. | Отвертка о крестообразным шлицом, ключ гаечный открытый 10мм | При вращении ручек отекла дверей кабины должны подниматься и опускаться плавно, без заеданий. Ручки должны быть закреплены. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена ручек стеклоподъемников (при отрыве шлицевои части); замена фиксатора ручек (при утере); заилена стеклоподъемники. |  |  |
| 10.3 | Проверить состояние и действие замков дверей. | В кабине сбоку. | Отвертка с крестообразным шлицом, ключ гаечный открытый 10мм | См. примечание. |
| Примечание. |  | При перемещении ручек замки должны работать плавно, без заеданий. Двери должны легко открываться и закрываться. Ручки открывания замков дверей должны быть зафиксированы на валах поводка привода замка двери. Замок должен запираться и отпираться ключом (кабина водителя). Наиболее часто отмечаются разрушения шлицевои части внутренних ручек и изгиб тяги привода замка. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена внутренних ручек дверей (при разрушении шлицевои части); установка фиксаторов ручек (при утере); замена или рихтовка тяги привода замка. |  |  |
| 10.4 | Состояние сидений. | В кабине | плоскогубцы, отвертка 8 мм | См. примечание. |
| Примечание. |  | Обратить внимание на наличие стопорной шайбы оси подвижных рычагов сиденья водителя, на состояние полозьев сиденья водителя, на наличие стопора механизма продольного перемещения сиденья водителя, целостности швов. |  |  |
| 10.5 | Состояние системы вентиляции и отопления, а также уплотнителей дверей и вентиляционных люков. | Кабина водителя | Визуально. | Вентилятор должен обдувать ветровое стекло. Резиновые уплотнители дверей и вентиляционных: люков не должны иметь повреждений. |
| 10.6 | Крепление кабины, кузова (надстройки), оперения. | Наружная поверхность автомобиля | Ключи гаечные открытые 12, 14,17,22 мм. | Крепление кабины к раме должно обеспечивать амортизирующее действие подушек. При необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие. |
| 11. Система питания карбюраторных двигателей |  |  |  |  |
| 11.1 | Крепление и герметичность топливных баков, соединений трубопроводов, карбюратора и топливного насоса. | Наружная поверхность автомобиля, моторный отсек. | Ключи гаечные 12,14,17 и 19 мм, отвертка. | Элементы крепления не должны иметь повреждений. Подтекание топлива не допускается. |
| 11.2 | Действие привода, полноту открытия и закрытия дроссельной и воздушной заслонок | Моторный отсек. | Ключи гаечные 10,12 и 14 мм отвертка. | Привод управления карбюратором должен работать плавно, без заедании. |
| Примечание. |  | Если при полном нажатии на педаль дроссельные заслонки полностью не открываются, то необходимо отрегулировать ножной привод управления карбюратором при помощи резьбовой вилки и тяги. Ручной привод дроссельной и воздушной заслонок регулируется изменением длины тросов. |  |  |
| 11.3 | Работу топливного насоса без снятия о двигателя. | Моторный отсек. | Прибор мод. 527, банка стеклянная , секундомер. | Появление пузырьков воздуха не допускается. |
| Примечание. |  | Давление, развиваемое бензонасосом при работе двигателя на холостых оборотах должно быть в пределах, МПа: ГАЗ 0,02 - 0,03 ; ЗИЛ 0,017 - 0,023 Производительность насоса при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1300 - 1400 об/мин должно быть не менее 180 л/ч. При остановке двигателя падение давления в течение первых 15 секунд не должно быть более 0,005 МПа. |  |  |
| 11.4 | Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. | Моторный отсек | Трубки резиновая и стеклянная, линейка, отвертка, ключи открытые 10,12,14, и 17 мм. | Уровень топлива должен быть ниже плоскости разъема поплавковои камеры на, мм К - 88А,АМ 18 - 19 К - 89А 18 - 19 К - 126БЛ35 19 - 21 |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена прокладки; замена поплавка; замена клапана. |  |  |
| 11.5 | Легкость пуска и устойчивость работы двигателя, отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода. Проверить содержание " СО " в отработавших газах. | Кабина водителя, моторный отсек, конец выхлопной трубы. | Тахометр, газоанализатор ГАИ-1,2 др. | Двигатель должен пускаться легко, работать устойчиво, без перебоев. Содержание окиси углерода в отработавших газах не должно превышать 1,5 % при минимальной частоте вращения коленчатого вала и 2 % в диапазоне от 2000 об/мин до 0,8 номинальных оборотов. |
| 12. Система питания дизельных двигателей |  |  |  |  |
| 12.1 | Крепление и герметичность топливного бака, соединений трубопроводов, топливного насоса, форсунок. | Моторный отсек, наружная поверхность автомобиля . | Ключи гаечные 12,14,17,19мм Пневмонасос. | Подтекание топлива не допускается. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | затяжка хомутов соединительных патрубков; замена разрушенных соединительных патрубков; установка болтов хомутов крепления патрубков и пробок воздушных коллекторов (в случае утери). |  |  |
| 12.2 | Проверить работу форсунок на специальном приборе (через одно ТО-2) | Моторный отсек. | Устройство КИ-163014 ГОСНИТИ | См. примечание. |
| Примечание. |  | Отсоединить топливопровод проверяемой форсунки от штуцера топливного насоса или от форсунки и присоединить приспособление КИ-16301А ГОСНИТИ. Нагнетать ручкой топливо в форсунку и следить за показаниями манометра приспособления до начала впрыска. Давление впрыска должно быть, МПа : КамАЗ 18- 18,5 ; КРАЗ 17,5- 18 . Начало и конец впрыска должны быть четкими. Распылитель не должен иметь подтеканий. |  |  |
| 12.3 | Исправность механизма управления подачей топлива. | Моторный отсек. | Ключи гаечные 10,12 и 14 мм, отвертка. | Рейка топливного насоса высокого давления должна легко без заеданий перемещаться под действием привода в соответствии о положением педали управления подачей топлива и ручки останова двигателя. |
| 12.4 | Проверить циркуляцию топлива и при необходимости спрессовать систему. | Топливный бак. | Визуально, пневмосистема гаража или пневмонасос. | Негерметичность топливной системы не допускается. |
| 12.5 | Действие системы останова двигателя. | Моторный отсек | Ключи гаечные отвертка, плоскогубцы. | См. примечание. |
| Примечание. |  | Остановка двигателя должна происходить при среднем положении рычага остановки. При необходимости отрегулировать привод остановки двигатетеля изменением рабочей длины тросики тяги, закрепив винтом конец тросика тяги в таком положении, при котором вытягиванием ручки тяги остановки двигателя на себя двигатель останавливался бы, а наконечник тяги фиксировался бы в крайнем положении. |  |  |
| 12.6 | Надежность пуска двигателя и отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. | Моторный отсек | Ключи гаечные 12,14 и 17 мм отвертка, плоскогубцы | Минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала двигателя 500 - 600 об/мин , 1 максимальная частота вращения на холостом ходу-2600 об/мин. |
| 12.7 | Работу двигателя, топливного насоса высокого давления, регулятора частоты вращения коленчатого вала, определить дымность отработавших газов. | Моторный отсек | Дымомер, отвертка, ключи гаечные открытые. | Двигатель должен работать устойчиво, без перебоев и стуков. Дымность отработавших газов не должна превышать,: 40 - в режиме свободного ускорения; 15 - при максимальной частоте вращения коленчатого вала. |
| 12.8 | Угол опережения впрыска топлива (через одно ТО-2). | Моторный отсек | Моментоскоп. | Угол опережения впрыска топлива регулируется по методике, изложенной в специальной литературе. |
| 13. Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |
| 13.1 | Состояние аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению элементов под нагрузкой. | Под кабиной водителя. | Денсиметр, уровнемерная трубка, кружка фарфоровая, резиновая груша, резиновые кислотностойкие перчатки. | Плотность электролита указана в таблице №2, стр. 46. При пониженной плотности электролита батарею необходимо зарядить, при повышенной -разбавить электролит дистиллированной водой. |
| Примечание. |  | Поверхность электролита должна касаться нижнего торца тубуса заливной горловины, что соответствует расстоянию от поверхности электролита до сепаратора, равному 15 мм. Уровень электролита доводится до нормы доливкой дистиллированной воды. Доливку электролита производить только в тех случаях, когда точно известно, что понижение уровня произошло за счет утечки, при этом плотность доливаемого электролита должна быть, такой же, как и у электролита в аккумуляторной батарее. |  |  |

Таблица 2

Плотность электролита аккумуляторной батареи для эксплуатации в различных климатических районах

| Климатические районы по ГОСТ 16350-80 (среднемесячная температура воздуха в январе) | Время года | Плотность электролита, приведенная к 25 град. С, г/-см .куб.* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заливается при приведении батареи в действие | В полностью заряженной батарее |
| Очень холодный (-50. ..-30 С) | Зима Лето | 1,28 1,24 | 1,30 1,26 |
| Холодный (-30...-15 С) | Круглый год | 1,26 | 1,28 |
| Умеренный (-15...-8 С) | То же | 1,24 | 1,26 |
| Жаркий сухой (+4...-15 С) | То же | 1,21 | 1,23 |
| Теплый влажный (0.. .+4 С) | То же | 1,21 | 1,23 |

*Допускаются отклонения плотности электролита от приведенных значений не более 0,01 г/см.куб.

| №№ пп | Наименование и содержание работ | Место выполнения работы | Применяемые приборы и инструменты | Технические требования и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена крышки гнезда аккумуляторной батареи; замена крышки аккумуляторной батареи; замена аккумуляторной батареи. |  |  |
| 13.2 | Состояние и крепление электри-ческих проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с мас-сой и внешней цепью, действие отключателя массы, а также креп-ления аккумуляторной батареи в ее гнезде. | Моторный отсек. | Визуально, отвертка. | Провода не должны быть окислены, аккумуляторная батарея должна быть закреплена в своем отсеке. |
| 14. Генератор, стартер, реле - регулятор |  |  |  |  |
| 14.1 | Работу генератора, стартера и реле-регулятора, очистить их поверхности от пыли и масла. | Моторный отсек. | На слух, по штатным приборам, комбинированный прибор (тестер). | При работе генератор и стартер не должны издавать посторонних шумов, аккумуляторная батарея должна подзаряжаться; электролит не выкипать. |
| 14.2 | Крепление генератора, стартера и реле- регулятора. | Моторный отсек. | Ключи гаечные и сменные головки 12, 14, 17 и 19 мм | Гайки болтов должны быть затянуты, элементы крепления не должны иметь повреждении. |
| 14.3 | Крепление шкива генератора. | Моторный отсек. | Ключ гаечный 17 мм. | То же |
| 15. Приборы системы зажигания |  |  |  |  |
| 15.1 | Катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, очистить их поверхности от пыли, грязи и масла. | Моторный отсек. | Ветошь. | Должны быть чистыми. |
| 15.2 | Прерыватель-распределитель | Моторный отсек. | Ветошь. | Очистить наружно поверхность от грязи “пыли и масла, проверить состояние контактов, смазать вал, ось рычажка, фильц и втулку кулачка. |
| 15.3 | Свечи зажигания | Моторный отсек. | Свечной ключ, прибор для очистки свечей Э-203 | Снять свечи зажигания с двигателя , осмотреть, установить необходимый зазор, очистить и проверить на приборе Э-203. |
| 16. Приборы освещения сигнализации |  |  |  |  |
| 16.1 | Крепление и действие подфарников, задних фонарей и стоп-сигналов, указателей поворотов, ламп щитка приборов, звукового сигнала, проблесковых маяков, СГУ, эл. сирены. | Спереди и сзади автомобиля, в кабине водителя | Визуально, на слух. | При необходимости заменить лампы, восстановить нарушенные контакты. |
| 16.2 | Установку, крепление и действие фар, отрегулировать направление светового потока фар. | спереди | Прибор К-303, отвертка 6,5 мм, рулетка. | См. примечание. |
| Примечание. |  | При отсутствии специальных приборов регулировку выполнять следующим образом: Установить автомобиль (без нагрузки и с нормальным давлением в шинах) на горизонтальной площадке на расстоянии 10м от стены или вертикального экрана, размещенного в тени перпендикулярно продольной оси автомобиля. После этого необходимо выполнить следующее: Провести линии - две вертикальные на расстоянии, соответствующем межосевому расстоянию центров фар (эти линии должны быть на одинаковом расстоянии от вертикальной линии, перпендикулярной оси автомобиля) ; горизонтальную на уровне высоты центров фар от земли; на 250 мм ниже линии центров фар. Включить ближний свет фар и установить оптические элементы, поворачивая винты вертикальной и горизонтальной регулировки так, чтобы; горизонтальная ограничительная линия освещенного и неосвещенного участка совпадала с горизонтальной линией, проходящей на 250 мм ниже линии центров фар. Максимально допустимое смещение точки перегиба световой границы в наружную сторону не должно превышать 200 мм. |  |  |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена элемента оптического; замена ламп фары. |  |  |
| 16.3 | Очистить от грязи клеммы и поверхность ножного переключателя света и включателя стоп-сигнала. | Кабина водителя | Ветошь. | Должны быть чистыми. |
| 17. Спидометровое оборудование |  |  |  |  |
| 17.1 | Правильность монтажа гибкого вала привода спидометра, счетчика наработки специального агрегата (пожарного насоса) или тахометра. | Кабина водителя. Снизу, насосный отсек. | Визуально. | Гибкие валы должны быть закреплены скобками и не иметь резких перегибов, особенно вблизи его концов. |
| 17.2 | Вращение барабанчика с цифрами-указателями пробега и правильность показаний скорости по одной точке (выполняется при наличии соответствующего оборудования) . Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода в соответствии с действующей Инструкцией. | Кабина водителя | Визуально или стенд диагностический. | Проверка работоспособности спидометра производится путем сравнения его показании с показаниями прибора, установленного на диагностическом стенде. Обратить внимание на оттиски на пломбах, их целостность, а также правильность скрутки .проволоки. |
| 18. Смазочные очистительные работы |  |  |  |  |
| 18.1 | Смазать узлы трения автомобиля в соответствии о химмотологическими картами автомобиля и пожарного оборудования. | Шасси автомобиля, пожарная надстройка и оборудование. | Смазочное оборудование. | Химмотологические карты: - на шасси пож. автомобиля (см. Руководство ); - на пожарное оборудование (см. Приложение 2) |
| 18.2 | Уровень мазла в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. (Для дизельных двигателей). | Моторный отсек. | Ключи гаечные, щуп. | Уровень мазла должен быть по метке "МАХ" на щупе. |
| 18.3 | Слить отстой из корпусов масляных фильтров. (Для дизельных двигателей) . | Моторный отсек. | Ключи гаечные 14 и 17 мм, емкость для отработанного масла. | То же |
| 18.4 | Очистить и промыть клапан вентиляции картера двигателя. | Моторный отсек. | Ключи гаечные 17 и 19 мм. | Клапан вентиляции картера должен свободно перемещаться в корпусе. |
| 18.5 | Промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя и компрессора; заменить в них масло. | Моторный отсек. | Ключи гаечные 12,14 и 17 мм промывочная ванна. | Применять масло согласно химмотологичеокой карты шасси пожарного автомобиля. |
| 18.6 | Заменить масло в картере двигателя , промыть при этом фильтрующий элемент фильтра грубой очистки и заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки мазла или очистить центробежный фильтр. | Моторный отсек. | Ключ гаечный 17 мм. | То же |
| 18.7 | Снять и промыть фильтры насоса гидроусилителя рулевого управления и фильтр усилителя тормозов. | Моторный отсек. | Промывочная ванна. | Заменить масло. Приклонять масло согласно химмотологической карты шасси пожарного автомобиля. |
| 18.8 | Прочистить сапуны и долить или запенить (по графику) масло в картерах агрегатов и бачках: гидропривода автомобиля. | Снизу. | Ключи гаечные накидные 14 и 17 мм. | Применять масло согласно химмотологической карты шасси пожарного автомобиля. |
| 18.9 | Снять и промыть топливный фильтр-отстойник и фильтр: тонкой очистки топлива. У автомобилей с дизельным двигателем снять и промыть корпусы фильтров предварительной и тонкой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы. | Моторный отсек, топливный бак. | Ключ гаечный 14 мм, банка объемом 1 литр. | У топливного фильтра-отстойника вывернуть пробку и слить отстой, у фильтра тонкой очистки - снять стакан отстойника и слить отстой. |
| 18.10 | Очистить от грязи предохранитель против замерзания и заменить в нем спирт. | Шасси. | Ключ гаечный 22 мм, кружка. | Применять спирт денатурированный ОСТ-18-3-70. |
| 18.11 | Слить конденсат из баллонов пневматического привода тормозов. | Снизу. | Вручную. | Открыть краны, слить конденсат, закрыть краны. |
| 18.12 | У автомобилей о дизельным двигателем слить отстой из топливного бака. | Снизу. | Ключ гаечный 17 мм. | Отвернуть пробку и слить конденсат. |
| 19. Кузов и специальные агрегаты |  |  |  |  |
| 19.1 | Крепление кузова, кабины, емкостей для воды и пенообразователя, пожарного насоса, карданных валов и промежуточных опор дополнительной трансмиссии и других элементов специального оборудования . | Снизу, сбоку, сзади. | Ключи гаечные открытые и накидные 14, 17,19,22,24 и 27 мм, головки сменные, отвертки. | Элементы крепления не должны иметь трещин и повреждений. Болтовые соединения должны быть затянуты. Моменты затяжки резьбовых соединений согласно приложению№ 3 |
| 19.2 | Работу механизма включения коробки отбора мощности, люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи. | В кабине водителя, снизу. | Визуально, приспособление для определения люфта карданной передачи | Механизм включения коробки отбора мощности должен срабатывать плавно, без заеданий, суммарный угловой люфт в шарнирах карданной передач не должен превышать 2 град. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена крестовины карданного шарнира. |  |  |
| 19.3 | Состояние сидений боевого расчета, внутренней обшивки кабины, уплотнителей дверных проемов, отсеков кузова, перегородок и дверей, обивки ящиков для средств защиты органов дыхания. | Кабина боевого расчета, отсеки кузова. | Визуально, отвертки, молоток, плоскогубцы. | Обивки сидений кабины не должна иметь разрывов. Дверные проемы и отсеки кузова должны быть уплотнены резиновыми уплотнителями. |
| 19.4 | Работу органов управления пожарным насосом, вакуумной системой и водопенными коммуникациями, включая системы дополнительного охлаждения двигателя и подогрева воды и пенообразователя | Насосный отсек моторный отсек, установка для подогрева. | Вручную, ключи гаечные открытые, отвертка. | Рычаги управления насосом и краны вакуумной системы и водопенных коммуникаций должны перемещаться (вращаться) легко, без заеданий. |
| 19.5 | Работоспособность контрольно-измерительных: приборов насосной установки, указателя уровня воды в цистерне. | Насосный отсек | Визуально Ключи гаечные открытые 17 и 19 мм. | Стекла и пломбы всех приборов должны быть целыми, а стрелки при неработающем насосе должны находиться в положении "О". Приводной трос тахометра не должен иметь резких перегибов |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена прибора; замена троса тахометра; замена ламп указателя уровня воды. |  |  |
| 19.6 | Произвести разборку, очистку и проверку технического состояния и работу пеносмесителя, патрубков и кранов на трубопроводе от пенобака или цистерны, вакуумного аппарата. | Насосный отсек и снизу | Ключи гаечные 12,14,17,19 мм отвертка, молоток, плоскогубцы, мерный бак, шланг Ǿ32 мм | Произвести профилактический осмотр патрубков и кранов. Снять пеноомеситель и произвести его разборку и очистку. См. приложение 1, п.2.3, п.2.4. |
| Возможный сопутствующий ремонт: |  | замена прокладки; замена резинового кольца. |  |  |
| 19.7 | Работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени. | Насосный отсек. | Секундомер. | См. приложение 1, п.1 |
| Примечание. |  | При недостаточной величине создаваемого вакуума определить причину (недостаточная частота вращения коленчатого вала двигателя) негерметичность насоса и коммуникаций и т.д.). При необходимости произвести частичную разборку вакуумаппарата, очистить внутреннюю поверхность от нагара. |  |  |
| 19.8 | Техническое состояние пожарного насоса и пеносмесителя забором воды из водоема. |  | Водоем. | См. приложение 1, п.2 |
| 19.9 | Произвести смазку дополнительной трансмиссии, органов управления специальными агрегатами, элементов пожарного насоса и другого пожарного оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя пожарной техники. | Насосный отсек, карданный привод насоса, крыша автоцистерны | Маслораздаточный бак, солидолонагнетатель | В соответствии с химмотологической картой (приложение2) |
| 19.10 | При необходимости произвести подкраску поврежденных поверхностей пожарного автомобиля и ПТВ. |  | Бумага наждачная водостойкая , грунтовка, растворитель , разбавитель , краскораспылитель |  |
| 19.11 | Работу агрегатов, узлов и приборов автомобиля на ходу или посту диагностики. | Пост диагностики или движение по дороге на расстояние 1 -2 км. |  |  |

### Приложение 1

#### Методика проверки технического состояния пожарного насоса, газоструйного вакуумаппарата и пеносмесителя

Цель проверки: определить техническое состояние пожарного насоса и пеносмесителя по фактическим значениям параметров технических характеристик.

1. Проверка работоспособности газоструйного вакуумаппарата и герметичности вакуумной системы ПН, емкости для воды и пенообразователя.

Работоспособность вакуумной системы и герметичность насоса и его коммуникаций проверяется в следующей последовательности: закрыть вое задвижки, вентили и сливной кран насоса, закрыть заглушкой всасывающий патрубок. При работающем двигателе включить вакуумную систему, не включая насоса, и довести разрежение до 0,073-0,076 МПа (550 - 570 мм. рт. ст.). При нормально работающей вакуумной системе эти показатели должны быть достигнуты за 20 секунд.

Герметичность насоса считается удовлетворительной, если падение разрежения не превышает величины 0,013 МПа (100 мм рт. ст.) за 2,5 мин. При снижении этих показателей выяснить причину и устранить неисправность.

Обнаружить места неплотностей можно опрессовкой насоса водой или воздухом. Опресоовка водой производится на работающем насосе созданием в нем давления 1,2-1,3 МПа при закрытых напорных задвижках. Опреосовка воздухом производится от внешнего источника воздуха созданием давления в насосе 0,2... 0,3 МПа. Во время опрессовки воздухом неработающий насос и коммуникации нужно покрыть мыльной пеной.

2. Проверка технического состояния ПН и пеносмесителя забором и подачей воды из водоема.

Схемы установки автомобилей для проверки представлены на Рис.1 ( не прилагается).

2.1 Проверки работы пожарного насоса

| Методика проверки | Технические условия |
| --- | --- |
| Установить пожарный автомобиль на водоисточник по схеме (Рис. 1, а, б, в). Включить насос и подать воду при полном открытии задвижек на насосе в соответствии с номинальными значениями частоты вращения вала насоса. Определить величину напора, создаваемого насосом, по показаниям штатных манометра и мановакуумметра. Показания приборов, переведенные в м, вод. ст., при работе от открытого водоисточника складываются. Сравнить фактическое значение напора при номинальной частоте вращения вала с нормативными значениями. Примечание: В том случае, если двигатель не обеспечивает номинальную частоту вращения вала насоса, проверку производить при максимально возможной частоте вращения. | Изменение напора (уменьшение) по сравнению с номинальным значением не должно превышать 15% |

Нормативные значения основных параметров пожарных насосов

| Тип насоса | Подача, м .куб/с (л/с) | Напор, м | Частота вращения 1/с (об/мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПН-40 | 0,040 (40) | 100 ± 5 | 45 (2700) |
| ПН-60 | 0,060 (60) | 100 ± 5 | 43,3 (2600) |
| ПН-110 | 0,110 (110) | 100 ± 5 | 22,5 (1350) |

2.2 Возможные неисправности пожарного насоса ПН-40УВ

Основные элементы конструкции пожарного насоса ПН-40УВ приведены на Рис .2

Рис .2 Насос пожарный ПН-40 УВ

1-корпус; 2-крышка; 3-вал; 4-рабочее колесо; 5,6-подшипники; 7-уплотнительный стакан; 8-червяк привода тахометра; 9-шестерня привода тахометра; 10,21-манжеты; 11-щуп; 12-муфта-фланец; 13,20-прокладки; 14-сливной краник; 15,28-шайбы; 16,26 -гайки; 17-шпонка; 18, 22-резиновые кольца; 19-уплотнительное кольцо; 23-болт; 24-проволока; 25-сливная пробка; 27-корпус привода тахометра; 29-кольцо; 30-шплинт; 31-шланг.

Возможные неисправности пожарного насоса и способы их устранения.

| Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Насос не подает воду при пуске. | Насос полностью или частично заполнен воздухом | Повторно произвести забор воды с помощью вакуумной системы. |
| Насос сначала подает воду, затем подача ее уменьшается и падает до нуля. | Во всасывающейся линии имеются неплотности. Всасывающая сетка засорена Недостаточно заглубленя всасывающая сетка. | Проверить всасывающую линию, устранить неплотности. Очистить всасывающую сетку. Опустить всасывающую сетку в воду не менее чем на 600 мм |
| При исправном насосе мановакуумметр не показывает давление. | Мановакуумметр неисправен. | Заменить (разбирать и ремонтировать запрещается). |
| При работе насоса наблюдаются стуки и вибрация. | Ослаблено крепление насоса. Изношены шарикоподшипники насоса. Износ шеек вала рабочего колеса, на которые посажены (шарикоподшипники. Разрушено рабочееколесо | Подтянуть болты крепления. Снять насос с автомобиля. Разобрать насос, проверить шарикоподшипники. Изношенные подшипники заменить новыми. Заменить вал новым или отремонтированным При обнаружении выкрашивания материала колеса, трещин, сильной коррозии и т.д., заменить колесо новым. |
| При исправной коробке отбора мощности и трансмиссии насос не работает. | Засорены каналы рабочего колеса. | Очистить каналы колеса. |
| Вал насоса не прокручивается. | В летний период засорение песком, илом или грязью. В зимний период возможно примерзание рабочего колеса. | Разобрать насос, тщательно очистить от грязи каналы рабочего колеса и внутреннюю полость. Прогреть насос теплым воздухом или горячей водой. |
| Из дренажного отверстия течет струйкой вода | Износ манжет. | Заменить манжеты новыми. |
| В масляную ванну насоса попадает вода. | Засорено дренажное отверстие. Износ манжет | Прочистить дренажное отверстие. Заменить манжеты новыми. |
| Из дренажного отверстия течет масло | Износ манжеты. | Заменить манжету в уплотнитель ном старине из комплекта ЗИП. |

2.3. Проверка, работы пеносмесителя.

По методике, описанной в Наставлении по технической службе (приказ МВД от16.02.90 №70) необходимо выполнить следующее (рис. 1 ): установить ПА на водоисточник, мерную емкость наполнить водой, включить насос, установить перепад напора в напорной и всасывающей полости насоса по манометру и мановакуумметру 50 м. вод. ст., включить пеносмеситель, с помощью секундомера и мерной емкости определить расход подсасываемой воды, сравнить это значение с нормативным.

Нормативные значения параметров пеносмесителя

| Положение дозатора | Расход воды, эжектируемый пеносмесителем. л/с. |
| --- | --- |
| 1 | 0,28-0,41 |
| 2 | 0,56-0,82 |
| 3 | 0,84-1,23 |
| 4 | 1,12-1,64 |
| 5 | 1,40-2,05 |

2.3.1 Проверка обратного клапана пеносмесителя.

Для проверки обратного клапана необходимо:

- выключить (сцепление;

- открыть задвижку "из цистерны" и заполнить насос водой;

- закрыть задвижку "из цистерны";

- открыть заглушку линии подсоса пенообразователя от внешней емкости;

- открыть пробковый кран пеноомесителя;

- установить дозатор в положение "5";

- включить сцепление;

- увеличить обороты насоса и довести давление в насосе до 0,6 МПа (6 кто/см, кв.)

- проверить подсос воздуха через отверстие линии подсоса пенообразователя от внешней емкости (лист бумаги должен притягиваться к отверстию);

- резко и одновременно уменьшить обороты двигателя и выключить оцепление;

- проверить работу обратного клапана - обратный клапан должен закрыться. Если из отверстия линии подсоса пенообразователя от внешней емкости будет вытекать вода - обратный клапан неисправен.

2.3.2 Снятие (демонтаж) пеносмесителя без разборки насоса

Отвернуть гайки, крепящие фланец 5 (Рис. 3), и отвернуть гайки болтов) соединяющих корпус крана 4 и корпус пеносмесителя 13 (Рис. 5); опустить корпус пеносмесителя в отверстие крышки насоса; снять прокладку между корпусами крана и пеноомесителя; отвернуть гайки) крепящие корпус крана; снять корпус пеносмесителя.

2.3.3 Разборка и оборка пеносмесителя

Отвернуть гайку, снять маховичок 11 (Рис. 4) и стрелку 5, отвернуть винты, крепящие шкалу 12, снять шкалу; вытянуть дозатор 9, отвернуть гайки болтов, крепящие пробку крана 4; снять корпус; вытянуть сопло 8; отвернуть гайки, крепящие крышку клапана 10; снять крышку и клапан.

Сборка пеносмесителя и его присоединение к насосу производится в обратном порядке.

Рис. 3. Насос ПН-40УВ о коллектором и пеносмесителем

1- насоо; 2- коллектор; 3- пеносмеситель; 4- кольцо.

Рис. 4. Пеносмеситель

1,2- кольца; 3- ручка; 4- корпус крана; 5- стрелка; 6- обратный клапан; 7- пробка крана; 8- сопло.

2.4 Демонтаж газоструйного вакуумаппарата, его разборка,очистка, сборка и установка на автомобиль.

Для снятия газоструйного вакуумаппарата с автомобиля необходимо выполнить следующие операции:

отсоединить от рычага 14 (Рис 5) тягу привода заслонок;

отсоединить фланец 7 вакуумного трубопровода от диффузора вакуумаппарата;

подставить под корпус вакуумаппарата упорное приспособление;

отсоединить подводящие и отводящую трубы выпускной системы двигателя, предварительно отсоединив стремянки и ослабив хомуты их соединений;

снять вакуумаппарат в сборе.

Рис .5. Детали газоструйного вакуумаппарата

Для разборки газоструйного вакуумаппарата необходимо выполнить следующие операции:

| № | Содержание операции | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять пружину 12 (Рис .5) | Отвертка, плоскогубцы |
| 2 | Отвернуть гайки М10 крепления 5. Снять шайбы 6, шайбу 13, рычаг оси заслонок 14 Снять крышку 10, кронштейн II, прокладку 18, диффузор 21, фланец 7, прокладки 8 | Ключ S=17мм, молоток, отвертка |
| 3 | Вывернуть шпильки 4,9,20 из корпуса вакуумаппарата (только в случае их ремонта или замены) | Ручной шпильковерт |
| 4 | Выпрессовать оси заслонок 16 в сборе | Молоток, оправка |
| 5 | Отвернуть винт 3 и выпрессовать втулку 2 из корпуса (при необходимости) | Отвертка, молоток, оправка |
| 6 | Выпрессовать втулку 15 из крышки 10 вакуумаппарата (при необходимости) | Молоток, оправка |
| 7 | Выпрессовать сопло 19 из корпуса диффузора 21 | Молоток, оправка |
| 8 | Вывернуть стержень заслонит из оси заслонки | Отвертка, тиски |
| 9 | Срезать заклепку, снять заслонки с рычага (в случае необходимости) | Тиски, зубило, молоток |
| 10 | Снятые детали промыть в очистительном растворе, детали покрытые нагаром очистить с помощью металлической щетки и скребка |  |

Сборку газоструйного вакуумаппарата и его установку на автомобиль производить в обратной последовательности. Новые асбометаллические прокладки перед оборкой (монтажом) следует смазать графитной смазкой.

### Приложение 2

#### Химмотологическая карта автоцистерны АЦ-40 (131) мод.137А

(данные для других моделей пожарных автомобилей приведены в инструкциях по их эксплуатации).

| Смазываемое изделие | Смазочный материал |  | Количество точек смазки | Норма расхода (заправка) кг. | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной | Дублирующий |  |  |  |
| 1. Шарикоподшипник вала насоса. | Масло трансмиссионное ТАП-15В ГОСТ 23652-79 | Масло трансмиссионное ТСп-15к ГОСТ 23652-79 | 2 | 0,5 | Проверить уровень масла и долить до уровня верхней метки щупа через каждые 20 часов работы. Замена отработанного масла при каждом ТО-2. |
| 2. Редуктор насоса высокого давления. | То же | То же | 1 | 1,6 | То же |
| 3. Петли дверей кабин и отсеков кузова. | То же | То же | 14 | 0,02 | Смазывать при оборке и при появлении скрипов. |
| 4. Ролики наката трехколенной лестницы. | То же | То же | 6 | 0,01 | Смазывать через каждые 50-60 часов работы автоцистерны. |
| 5. Пальцы шарниров соединений тяг управления работой насосной установки. | То же | То же | 32 | 0,02 | Смазывать через каждые 100-120 часов работы автоцистерны. |
| 6. Вадики шарнирных соединений крышки цистерны, ось упора лафетного ствола, втулка и гайка крепления пенобака, ось петли и запора крышек люков. | Масло трансмиссионное автомобильное ТАП-15В ГОСТ 23652-79 | Масло трансмиссионное автомобильное ТАП-15К ГОСТ 23652-79 | 24 | 0,025 | Смазывать через каждые 100-120 часов работы автоцистерны. |
| 7. Клапан предохранительный 139--21-35-00, клапан ограничитель падения давления. | Смазка ЦИАТИМ--201 ГОСТ 6267-74 | - | 2 | 0,05 | Смазывать при (сборке |
| 8. Насос вакуумный струйный. | Смазка графитная БВН-1 ГОСТ 5656-60 |  | 2 | 0,1 | Ось смазывать при оборке. |
| 9. Сальники насоса. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | Солидол С ГОСТ-4366-76 | 4 | 0, 25 | Смазывать через каждый час работы насо- са поворотом колпачка масленки на 2-й оборота. |
| 10. Манжеты распределительного клапана. | То же | То же | 2 | 0,25 | Смазывать при сборке и через каждые 20-30 часов работы авто- цистерны. |
| 11. Подшипники промежуточного вала привода насоса. | Смазка ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75 | Смазка 1-13 жировая ОСТ 38.01.145--80 | 2 | 0,2 | Смазывать при оборке и через каждые Количество точек смазки 20-30 часов работы автоцистерны. |
| 12. Шлицы карданных валов. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | 2 | 0,1 | То же |
| 13. Кольца пневмоцилиндра. | То же | То же | 2 | 0,02 | Смазать при сборке. |

### Приложение 3

#### Моменты затяжки резьбовых соединений, для которых величина моментов не оговорена особо в НТД.

| Диаметр резьбы, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер под ключ, мм | 10 | 12,13 | 17 | 19 | 22 | 19,24 | 27 | 30 | 32 | 32,36 |
| Момент затяжки, кг.м. | 0,6-0,9 | 1,4-1,7 | 3,0-3,5 | 5,5-6,0 | 8,0-9,0 | 12,0- -14,0 | 16,0- -19,0 | 23,0- -27,0 | 30,0- -36,0 | 42,0- 48,0 |

1. Моменты затяжки должны быть одинаковыми для всех гаек или болтов одного соединения.

2. Завертывать болты и гайки следует только ключом соответствующего размера.

3. Детали о конической резьбой должны быть завернуты до отказа. При этом во ввертываемой детали должен оставаться запас резьбы с полным профилем не менее одного витка.

4. Не допускается установка пружинных шайб не соответствующих диаметрам болтов.

Приложение 4

#### Примерный перечень оборудования, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента для оснащения рабочих мест при выполнении технического обслуживания №2 (ТО-2) пожарных автомобилей

| № | Наименование | Модель, тип ГОСТ или ТУ | Краткая техническая характеристика | Разработчик конструкции | Завод - изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка моечная или Установка моечная для автомобиля | М-125 М-1112 | Передвижная, шланговая. То же | Бежецкий завод “Автоспецобору-дование” ЦКТБ “Автоспецобору-дование” | Бежецкий завод “Автоспецоборудование” То же |
| 2 | Подъемник для вывешивания большегрузных автомобилей на канаве | Д2ГК-12 | Передвижной гидравлический. Грузоподъемность 8 тн. | - | Херсонский электромеханический завод |
| 3 | Подставка для вывешивания автомобилей |  |  | - | Собственного изготовления |
| 4 | Тележка для снятия и установки колес автомобилей или Тележка для снятия, установки и транспортировки колес грузовых автомобилей. | 1115М П-217 | Передвижная, механическая, о подъемным механизмом. Нагрузка на подъемный механизм 2 тн Передвижная о ручным механическим приводом. Допустимая нагрузка 0,7 тн | Грозненский ОЭЗ "Автоспецобору-дование" ЦКТБ "Автоопецобору-дование" | Читинский завод "Автоспецоборудование "Читинский завод "Автоспецоборудование" |
| 5 | Комплект приборов и инструментов для технического обслуживания аккумуляторных батарей | Э-412 (Э-401) | Переносной | Новгородское ПО "Автоспецобору-дование" | Новгородское ПО "Автоспецоборудование" |
| 6 | Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний. | Ключ 7811--0004 ГОСТ 2839-90 | 10х12 мм | - | - |
| 7 | То же | Ключ 7811--0007 ГОСТ 2839-80 | 10х13 мм | - | - |
| 8 | То же | Ключ 7811--0022 ГОСТ 2839-80 | 14х17 мм | - | - |
| 9 | То же | Ключ 7811--0023 ГОСТ 2839-80 | 17х19 мм | - | - |
| 10 | Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний. | Ключ 7811-0025 ГОСТ 2839-80 | 22х24 мм | - | - |
| 11 | То же | Ключ 7811-0028 ГОСТ 2839-80 | 27х30 мм | - | - |
| 12 | Ключ гаечный с открытым зевом, двухсторонний. | Ключ 7811-0043 ГОСТ 2839-80 | 32х36 мм | - | - |
| 13 | То же | Ключ 7811-0045 ГОСТ 2839-80 | 31х46 мм | - | - |
| 14 | То же | Ключ 7811-0047 ГОСТ 2839-80 | 50х55 мм | - | - |
| 15 | Ключ гаечный накидной, двухсторонний | Ключ 7811-0289 ГОСТ 2839-80 | 17х19 мм | - | - |
| 16 | То же | Ключ 7811-0291 ГОСТ 2839-80 | 22х24 мм | - | - |
| 17 | Ключ гаечный накидной двухсторонний | Ключ 7811-093 ГОСТ 2839-80 | 27х30 мм | - | - |
| 18 | Ключ торцовый. | Ключ 740.39 1480 | 13х17 мм | - | - |
| 19 | Головка сменная с внутренним шестигранным зевом. | Головка 7812-0498 1Н12х1 ГОСТ 3329-75 | S=24 мм; А=12,5 мм | - | - |
| 20 | То же | Головка 7812-0493 1Н12х1 ГОСТ 25604-83 | S=19 мм; А=12,5 мм | - | - |
| 21 | То же | Головка 7812-0491 1Н12х1 ГОСТ 25604-83 | S=17 мм; А=12,5 мм | - | - |
| 22 | То же | Головка 7812-0512 1Н12х1 ГОСТ 25604-83 | S=27 мм; А=20 мм | - | - |
| 23 | То же | Головка ГОСТ 25604-83 | S=46 мм; А=20 мм | - | - |
| 24 | Вороток для сменных головок. |  | Г-образный, хвостовик квадратный, А=12,5 мм | - | - |
| 25 | Вороток для сменных головок. |  | Г-образный, хвостовик квадратный, А=20 мм | - | - |
| 26 | Отвертка слесарно-монтажная. | Отвертка 7810-0318 Н12х1 ГОСТ 17199-71 | S=1,0 мм; В=6,5 мм; L=200 мм | - | - |
| 27 | То же | Отвертка 7810-0326 Н12х1 ГОСТ 17199-71 | S=1,2 мм; В=8,0 мм; L=250 мм | - | - |
| 28 | То же | Отвертка 7810-0330 Н12х1 ГОСТ 17199-71 | S=1,6 мм; В=10 мм; L=320 мм | - | - |
| 29 | Ключ торцовый для пробок с внутренним шестигранником. |  | А=12 мм | - | - |
| 30 | Ключ торцовый для пробок с внутренним шестигранником. | Ключ 7812-0379 40ХФА; Н12х1 ГОСТ 11737-74 | А=8 мм | - | - |
| 31 | Ключ трубный | - | - | - | - |
| 32 | Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-75 | L=150 мм | - | - |
| 33 | Молоток слесарный стальной. | Молоток 7850-0053 ГОСТ 2310-70 | Номинальная масса 500 г |  |  |
| 34 | Острогубцы (кусачки). | Острогуб- цы 150 ГОСТ 7882-75 |  | - | - |
| 35 | Зубило слесарное. | Зубило 2810-0191 Нх12х1 ГОСТ 7211-72 | Угол заточки 60 град. | - | - |
| 36 | Нож | - |  | - | - |
| 37 | Прибор для проверки рулевого управления. | К-187 | Переносной, ручной | - | - |
| 38 | Устройство для проверки зазоров в шкворневых соединениях. | НИИАТ Т-1 (Ки-4892 ГОСНИТИ) | Ручное, механическое, с измерительным индикатором часового типа | - | - |
| 39 | Линейка для проверки схождения колес. | 2182 (КИ-650, КИ-463) | Ручная, механическая | Казанский ОЭЗ "Автоспецобору-дование" | Йошкар-Олинский завод "Автоопецоборудование" |
| 40 | Стенд контрольно-испытательный для автомобильного электрооборудования . | Э-240, 532-2М, Э-211, КИ-968 | Тип-стационарный. Потребляемая мощность 20кВт Габаритные размеры: 1230х750х1500 мм |  | Новгородское ПО "Автоопецоборудование" Ростовский ОЗ |
| 41 | Прибор для проверки тормозной системы. | К-482 (К-235) | Тип-переносной | ЦПКТБ | Загорский завод "Автоспецоборудование" |
| 42 | Манометр шинный. | ГОСТ 9921-81 | Предел измерения давления, ктс/см .кв. 3-9 | - | - |
| 43 | Набор щупов №2. | ГОСТ 882-75 | Пределы толщины, мм 0,02-0,5 Количество щупов 17 | - | - |
| 44 | Набор щупов №4. | ГОСТ 882-75 | Пределы толщины, мм Количество щупов 10 | - | - |
| 45 | Редуктор-усилитель крутящего момента с набором торцовых ключей. | И-138 | Максимальный крутящий момент 60 кг.м | ЦПКТБ | Казанский ОЭЗ “Автоспецоборудование” |
| 46 | Ключ динамометрический | ПИМ 1754 (133М) | Предел измерений, кг.м 0-400 | ГОСНИТИ | - |
| 47 | Секундомер. | СМ-60 ГОСТ 5072-79 | Предел измерений, с 60. мин 60 | - | - |
| 48 | Штангенциркуль. | ЩН-1-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Предел измерений, мм 0-125 | - | - |
| 49 | Рулетка. | РЗ-10 | Предел измерений, м 10 | - | - |
| 50 | Линейка измерительная. | ГОСТ 427-75 | Металлическая. Предел измерения, мм 0-300 | - | - |
| 51 | Нагнетатель смазки. | 390М, С321, 3154М и др. | Максимальное развиваемое давление, кг/см.кв.400 | НИИАТ, ЦПКТБ | Кочубеевский и Череповецкий заводы "Автоспецоборудование" |
| 52 | Бак маслораздаточный | 133М | Передвижной, с ручным насосом | ЦПКТБ | Череповецкий завод "Автоспецоборудование" |
| 53 | Нагнетатель смазки. | 142 | Ручной, механический | - |  |
| 54 | Воронка для слива масла | - | - | - | Собственного изготовления |
| 55 | Ванна для мойки деталей | - | Вместимость 75 литров | - | То же |
| 56 | Переносная лампа | Напряже-ние 12 в |  | - | - |
| 57 | Емкость для олива масла | - | 40 литров | - | Собственного изготовления |
| 58 | Кружка для долива масла в двигатель | - | 2 литра | - | - |
| 59 | Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей | К303, К310 | Тип-передвижной, оптический, с фотометрическим устройством. Габаритные размеры 1150х818х1400 мм, масса 56 кг. | ЦПКТБ | Новгородское ПО "Автоспецоборудование" |

### Приложение 5

#### Меры безопасности при техническом обслуживании пожарных автомобилей.

Техническое обслуживание ПА производится в помещениях или постах, обеспеченных естественной и принудительной вентиляцией. При этом должны выполняться следующие основные требования:

1. После установки автомобиля на осмотровой канаве на рулевом колесе укрепляют табличку "Двигатель не запускать - работают люди". Перед въездом или съездом о канавы, эстакады, напольного подъемника необходимо убедиться в отсутствии предметов или людей на пути движения автомобиля. При установке автомобиля на пост технического обслуживания следует затормозить его стояночным тормозом, выключить зажигание, включить низшую передачу в коробке передач, под колеса положить не менее двух упоров (башмаков).

2. Запрещается производить работу без специальных упоров (козлов), предохраняющих от самопроизвольного опускания автомобиля или его отдельных частей, при работах, требующих поднятия автомобиля с помощью домкратов, талей и прочих подъемных механизмов.

3. При поднятии (вывешивании) одного колеса (оси) рядом с домкратом становится упор (козел), а под колеса другого моста ставятся "башмаки". Перед началом обслуживания на механизме управления подъемником вывешивают табличку "Не трогать - под автомобилем работают люди". Запрещается поднимать или вывешивать автомобиль за буксирные крюки. Во избежание самопроизвольного опускания вывешенного автомобиля под раму гидравлического подъемника подставляют регулируемые по высоте упоры - штанги.

4. Запрещается выполнять техническое обслуживание автомобиля при работающем двигателе, за исключением случаев проверки регулировки двигателя и тормозов.

5. Работа двигателя проверяется при включенном стояночном тормозе и нейтральном положении рычага переключения передач (при этом включается вытяжная вентиляция и используются газоотводы).

6. При проведении работ разрешается пользоваться только исправным и соответствующим своему назначению инструментом. Запрещается применение рычагов или надставок для увеличения плеча гаечных ключей.

7. Шиномонтажные работы производить только специальным съемником, в предназначенном для этого месте.

Запрещается выбивать диски кувалдой, производить демонтаж колеса путем наезда на него автомобилем и т.п.

Накачивание смонтированной шины разрешается производить в специальном ограждении или с применением других устройств, предохраняющих; выскакивание замочного кольца и разрывы покрышки.

8. При работах, связанных с проворачиванием коленчатого и карданного валов, необходимо дополнительно проверить выключение зажигания, а рычаг коробки передач установить в нейтральное положение, освободить рычаг стояночного тормоза) а после их выполнения затянуть стояночный тормоз и вновь включить низшую передачу.

9. Запрещается обслуживание трансмиссии при работающем двигателе.

10. На агрегатно-механическом участке для выполнения монтажно-демонтажных работ при ремонте агрегатов используют стенды, соответствующие своему назначению. Корпуса электродвигателей, станков и оборудования, а также пульты управления надежно заземляют.

Запрещается работать на станках; и оборудовании без их заземления.

11. Паяльные лампы, электрический и пневматический инструмент выдается только рабочим, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ним.

Запрещается пользоваться электроинструментом с неисправной изоляцией токоведущих частей или при отсутствии у них заземляющего устройства.

12. При снятии и постановке рессор необходимо предварительно разгрузить их путем поднятия рамы и установки ее на козлы. Выполнять какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.д.), запрещается. Нельзя подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи, камни и другие посторонние предметы. Подъемники и домкраты испытываются один раз в 6 месяцев статической нагрузкой больше предельно допустимой по паспорту на 10% в течение 10 мин. с грузом в верхнем положении. У гидравлических домкратов падение давления жидкости к концу испытания не должно быть более 5%. Все результаты испытаний заносятся в специальный журнал.

13. Не включать пожарный насос без кожуха, закрывающего вал, муфту и фланец насоса.

14. Не производить при включенном пожарном насосе сборочно-разборочные работы и операции по техническому обслуживанию, за исключением обслуживании уплотнения.

Отдел пожарной техники и вооружения ГУГПС МВД России